| 7. Гарантийные обязательства Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. В случае аварии или других случаях неудовлетворительной работы радиатора, если Покупатель претендует на его замену, он должен в 3-х дневный срок обратиться в торговую компанию. 7.1. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить в торговую компанию следующие документы: 7.1.1. Паспорт на изделие. 7.1.2. Справка из КСК о давлении в системе отопления в день аварии. 7.2. При возникновении спора по качеству продукции Покупатель должен предоставить дополнительно следующие документы: 7.2.1. Заявление Клиента, в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес, дата, время аварии, имя и адрес установщика с указанием обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесенный неправильной установкой радиатора. 7.2.2. Фотографии с места аварии и с места последствия аварии. 7.2.3. Заполненная анкета установленного образца (заполняется в присутствии представителя фирмы). 7.2.4. Акт рекламации, подписанный представителем КСК, представителем торговой компании и клиентом или его представителем. 7.2.5. Справка из КСК о давлении в системе отопления в день аварии. 7.2.6. Копия накладной (или другого документа, подтверждающего оплату). А также предоставить аварийный радиатор и возможность представителю Сервисного Центра взять образец воды. Гарантийный талон к накладной (товарному чеку) №_________от « __ » _________2018 г. Торгующая организация; Адрес. Дата продажи; Дата установки. Штамп торгующей организации Штамп монтажной организации С условиями ввода в эксплуатацию и монтажа ознакомлен, товар видимых повреждений не имеет. Подпись покупателя | ПАСПОРТ Радиатор отопительный секционный алюминиевый Сделано в России Назначение Алюминиевые литые под давлением секционные радиаторы Гарант – современные отопительные приборы, отвечающие европейским и российским стандартам. Высокопрочные алюминиевые радиаторы сделаны по итальянской технологии. Радиаторы изготовлены из специального сплава алюминия с минимальным содержанием цинка. Окрашивание радиатора производится методом анафореза при полном погружении радиатора в электролитическую ванну. Наружная поверхность радиатора дополнительно покрыта слоем порошковой эпоксидной эмали. Широкое проходное сечение секции, имеющее специально разработанную овальную форму, и множество конвекционных ребер, образующих большую площадь теплообмена, позволяют добиться максимальной теплоотдачи секции. Радиаторы предназначены для использования в отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, частных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д. Комплектация (стандартная) 1. Радиатор в упаковке ………………………………………………………………… 1шт. Количество секций - 10 2. Паспорт с гарантией………………………………………………………………….. 1 шт. Технические характеристики 1 секции радиатора Модель; Глубина, мм; Межосевое расст., мм; Высота, мм; Ширина, мм; Диаметр вх. отв., дюйм; Емкость, л; Теплоотд.,Вт., при ΔТ=70ºС; Вес, кг. Гарант 500/100; 94; 500; 573; 78; 1; 0,28; 155; 0,73. Алюминиевые литые под давлением секционные радиаторы Гарант производятся из алюминия высокой очистки по технологии методом литья под давлением. Все серийные отопительные приборы Гарант имеют высококачественное покрытие, которое проводится в семь этапов белого цвета RAL 9016. |
| --- | --- |
| Уважаемый покупатель, уважаемый монтажник! Благодарим Вас за покупку наших радиаторов и просим внимательно ознакомиться со следующими рекомендациями. Все радиаторы Гарант обеспечиваются 10-летней гарантией. Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные с даты покупки или монтажа радиатора, указанной на товарном чеке или Акте установки оборудования при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке. При покупке радиаторов необходимо помнить 1. Радиаторы водяного отопления могут быть использованы в системах водяного и парового отопления при следующих условиях: • максимальная температура воды 120 ºС; • для всех моделей максимальное рабочее давление - 16 бар (1600 кПа). • значение рН воды должно находиться в пределах 7-8. 2. При установке радиатора необходимо обеспечить следующие минимальные расстояния: от пола – 12 см; от стены до задней стороны радиатора – 2 ÷ 5 см; от нижней части ниши или подоконника – 10 см; 3. Перед установкой радиатора необходимо уточнить параметры магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома. Отклонения от указанных параметров могут привести к выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации. Монтаж и установка радиаторов должны выполняться только квалифицированными специалистами в полном соответствии с нормативными требованиями. При монтаже и установке, а также при их эксплуатации необходимо руководствоваться нижеуказанными рекомендациями и нашей технической документацией. 4. Краны (вентили), устанавливаемые дополнительно на входе/выходе радиаторов, предназначены в основном для: • использования в качестве терморегулирующих элементов отопления; • отключения и последующей профилактической промывки радиаторов от накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления (при необходимости 1 раз в течение 4 – 5 лет, в зависимости от качества воды); • отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях. Не рекомендуется использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов. В этом случае Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо. На каждый радиатор должен быть установлен воздушный клапан, который предназначен для выпуска воздуха. Клапан автоматически закрывается при полном заполнении радиатора водой. Клапан устанавливается в верхней части радиатора с выпускной головкой строго вертикально вверх. Для приведения клапана в рабочее состояние необходимо только ослабить (не снимая) белую крышку. В противном случае клапан будет работать как заглушка. | 5. Стандартная схема подключения радиатора 6. Рекомендации по эксплуатации радиаторов: • Для защиты радиаторов рекомендуется проводить обработку воды отопительной системы специфическими добавками, пригодными для систем, изготовленных с использованием нескольких видов металлов. • Запрещается использование воды с высокими коррозионными характеристиками, так как это автоматически влечет за собой прекращение гарантии на радиаторы. • Для очистки поверхностей радиатора запрещается использовать абразивные материалы. • Необходимость слишком частой продувки радиатора является сигналом неполадок в отопительной системе, поэтому рекомендуем немедленно вызвать специалиста, обслуживающего отопительную систему Вашего дома или обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели радиаторы. • На боковых секциях радиатора поверхность, с которой контактирует уплотнительная прокладка, окрашена; поэтому, для предупреждения утечек воды, при монтаже ниппелей или заглушек запрещается производить зачистку этой поверхности наждачной бумагой или напильником. Во избежание выхода из строя радиатора категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: • отключать радиатор от систем отопления кроме случаев, указанных в п.4; • резко открывать вентили, установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистрали отопления, во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва (повреждения, разгерметизации); • постоянно держать воздушный клапан в закрытом положении, путем механического завинчивания белой крышки. • использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов заземления; • допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном. Изготовитель не несет юридической и финансовой ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации радиаторов. Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат. |